Lecția 1: Mobilitate și diferite probleme de mobilitate

- Mobilitatea este abilitatea de a se deplasa liber și ușor. A fi cât mai mobil posibil este foarte important pentru sănătate, incluziune și participare.

- Produsele de asistare a mobilității sunt utilizate de persoane de toate vârstele care au dificultăți de mobilitate. Ele pot:

  - Oferi suport pentru a ajuta o persoană să stea în șezut, să se ridice, să meargă și să prevină căderile

  - Oferi persoanelor care nu pot merge o altă modalitate de deplasare

  - Permite unei persoane să se descurce în mediul înconjurător

  - Ajuta la gestionarea sau prevenirea unor afecțiuni de sănătate

- Persoanele pot avea dificultăți de deplasare din mai multe motive, cum ar fi:

  - Leziuni sau răni

  - Slăbiciune sau fragilitate

  - Durere sau rigiditate

  - Paralizie sau amputare

  - Echilibru sau coordonare precară

  - senzație redusă

- O rană la laba piciorului reprezintă o ruptură a pielii în orice parte a labei piciorului.

  - O rană infectată la picior este o problemă serioasă, deoarece poate duce la amputare sau chiar la deces.

  - Amputarea poate fi adesea evitată prin prevenirea rănilor la picioare sau prin identificarea și tratarea timpurie a rănilor atunci când apar.

  - Persoanele cu următoarele afecțiuni prezintă un risc crescut de a dezvolta răni la picioare:

    - Pierderea senzației în picioare (senzație protectivă redusă)

    - Flux sanguin redus

    - Formă neobișnuită a piciorului

    - Amputare anterioară a degetelor sau piciorului

Lecția 2: Produse de asistare a mobilității

- Modulele de produse TAP acoperă produse simple de asistare a mobilității, care pot fi oferite ușor în comunitate de personal cu pregătire minimă și resurse limitate.

| Produs | Util pentru persoanele care: |
| --- | --- |
| AAjutoare pentru mers, care includ: - Bastoane - Cârje cot) - Cârje sub braț - Cadre de mers - Cadre de mers cu rotile |  Pot merge, dar au nevoie de sprijin suplimentar pentru a merge în siguranță sau pe distanțe lungi.  Pot pune greutate doar pe un picior, de exemplu persoanele care au avut amputare sau o leziune la picior. |
| Rampă portabilă, adică rampă care nu este fixă | - Folosesc scaun cu rotile, cadre de mers cu rotile sau cadru de mers - Au nevoie să acceseze zone cu un număr mic de trepte - Sunt suficient de puternice pentru a ridica rampa portabilă sau au asistență pentru a face acest lucru |
| Bare de sprijin, care susțin persoanele cu slăbiciune sau echilibru precar pentru a se deplasa în siguranță de la o poziție la alta. | - Au nevoie de sprijin suplimentar în timpul deplasării în dormitor, baie, toaletă sau pe trepte - Pot prinde bara cu o mână sau cu ambele mâini - Pot fi instalate acasă sau în spații publice |
| Plăci de transfer, care ajută persoanele să se deplaseze de la un loc la altul. | - Au dificultăți să se ridice în siguranță sau să susțină greutatea pe picioare - Au nevoie de ajutorul altei persoane pentru a se deplasa de la un loc la altul |

| Încălțăminte terapeutică, adică pantofi cu caracteristici speciale care ajută la protejarea și susținerea picioarelor | - Prezintă risc de a dezvolta leziuni la labele picioarelor. |
| --- | --- |

- Unele produse de asistare a mobilității trebuie furnizate de servicii unde există personal cu pregătire mai specializată și resurse. Aceste produse nu sunt incluse în TAP. Exemple: scaune cu rotile și perne, proteze pentru membrele inferioare, orteze pentru membrele inferioare, cadre de mers posterioare, cadre pentru stat în picioare, suporturi pentru poziția culcată

Lecția 3: Cum se realizează un screening pentru produsele de asistare a mobilității

Folosiți formularul de screening pentru mobilitate pentru a stabili dacă o persoană cu probleme de mobilitate poate beneficia de:

- Produse de asistare a mobilității

- Alte tipuri de produse de asistare

- Trimitere către alte servicii

Formularul are șase secțiuni:

1. Informații despre persoană

2. Verificare simplă a mobilității și a riscurilor pentru sănătate:

- Trimiteți către un serviciu de îngrijire medicală orice persoană cu pierdere bruscă a mobilității

- Trimiteți către un serviciu de reabilitare copiii cu vârsta de doi ani sau mai mare care nu pot merge

- Orice persoană cu risc de cădere poate avea nevoie de un produs de asistare și/sau de trimitere către un serviciu de reabilitare

- Oferiți sfaturi și trimiteți către un serviciu medical orice persoană cu leziuni de presiune

- Pentru orice persoană cu următorii indicatori de risc, completați un screening al piciorului și trimiteți către servicii medicale dacă nu se află deja sub îngrijire medicală regulată:

- Diabet, lepră, boli de inimă și/sau rinichi

- Rană, leziune sau umflare la nivelul piciorului / labei piciorului și/sau amputare

- Antecedente de leziune la laba piciorului

Persoane care fumează, consumă cantități mari de alcool, merg frecvent desculțe

3. Screening al labei piciorului (consultați ghidul de screening al labei piciorului – material informativ)

4. Întrebări simple de screening pentru produsele de asistare a mobilității

5. Alte produse de asistare

6. Planul, care poate include:

- Posibil screening pentru alte tipuri de produse de asistare (pentru vedere, auz, autoîngrijire, comunicare, cogniție)

- Evaluarea pentru produse simple de asistare

- Instruirea persoanei privind îngrijirea labelor picioarelor și încălțămintea adecvată

- Trimiterea către alte servicii

- Stabilirea momentului în care este necesară monitorizarea și, ideal, programarea unei vizite de monitorizare.