Lista de verificare pentru ajustarea scaunelor cu rotile în situații de urgență

- Scaunul cu rotile este pregătit?

| Scaunul cu rotile a fost verificat (dacă componentele scaunului funcționează bine) pentru a fi utilizat în siguranță? |  |
| --- | --- |

- Verificați dimensiunea și ajustările

| Lățimea șezutului: ar trebui să se potrivească bine. |  |  | Adâncimea șezutului/scaunului: Spațiu de aproximativ două degete între spatele genunchiului și șezut/pernă. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Înălțimea suporturilor pentru picioare: Coapsele sunt complet susținute pe pernă, fără spații libere. Picioarele sunt complet sprijinite pe suporturile pentru picioare, fără spații libere |  |  |  |  |  |
| Înălțimea spătarului: Utilizatorul scaunului cu rotile are suportul necesar și libertatea de a-și mișca umerii pentru a împinge (dacă se propulsează singur). |  |  |  |  |  |
| Poziția roților din spate: Persoana poate propulsa scaunul pe pante în sus și în jos fără ca roțile pivotante să se ridice de la sol (dacă se propulsează singură) |  |  |  |  |  |

- Verificați postura

| Utilizatorul poate să stea drept și confortabil în scaun? |  |
| --- | --- |
| Verificați lateral |  |
| Verificați lateral și frontal/spate. |  |

- Verificați potrivirea în timp ce scaunul cu rotile se mișcă

| Permite spătarul utilizatorului scaunului cu rotile libertatea de a-și mișca umerii pentru a împinge? |  |
| --- | --- |
| Spătarul oferă suport suficient utilizatorului scaunului cu rotile? |  |
| Picioarele utilizatorului rămân pe suporturile pentru picioare? |  |
| Poziția roților din spate este corectă pentru utilizato? |  |

- Acțiune

| Sunt necesare acțiuni suplimentare? Înregistrați-le în fișa utilizatorului.Notați orice acțiune în fișa utilizatorului scaunului cu rotile |  |
| --- | --- |

„Rețineți: Pasul următor după adaptare este instruirea utilizatorului cum să folosească scaunul.