Listă de verificare – Scaun rulant sigur și pregătit

| Scaunul rulant – ansamblu complet |  |
| --- | --- |
| Nu există margini ascuțite |  |
| Nu sunt piese deteriorate sau zgâriate |  |
| Scaunul rulant se deplasează în linie dreaptă |  |
| Roți pivotante frontale |  |
| Se rotesc liber |  |
| Se rotesc fără a atinge furca |  |
| Șuruburile sunt bine strânse |  |
| Axele / pivotele roților pivotante frontale |  |
| Furca roții pivotante se rotește liber |  |
| Roțile din spate |  |
| Se rotesc liber |  |
| Șuruburile axului sunt bine strânse |  |
| Anvelopele sunt umflate corect (cu presiune degetului, roata poate fi comprimată < 5 mm) |  |
| Marginea de împins este fixă / sigură |  |
| Frânele |  |
| Funcționează corect |  |
| Suporturi pentru picioare |  |
| Suporturile pentru picioare sunt bine fixate |  |
| Cadrul |  |
| În cazul unui scaun rulant pliabil: Scaunul rulant se pliază și se desface ușor |  |
| În cazul unui scaun rulant cu spătar pliabil: Spătarul se pliază și se desface ușor |  |
| Pernă |  |
| Perna este introdusă corect |  |
| Perna este poziționată corect pe scaunul cu rotile |  |
| Materialul husei pernei este strâns, dar nu prea strâns |  |
| Dacă scaunul cu rotile are scaunul solid, perna îl acoperă complet |  |